# GIỚI THIỆU CHUNG

## LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

## ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

### Đối tượng nghiên cứu

- Robot di động bao gồm các phần cơ khí, điện-điện tử.

- Các giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là thị giác máy tính để xác định, nhận diện và phân loại sản phẩm.

- Robot di động thông minh có thể tự hành trong vòng lặp khép kín, phân loại và di chuyển sản phẩm đến các vị trí cố định.

### Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn trong việc thiết kế, chế tạo trong phạm vi phòng thí nghiệm chưa thể triển khai trong quy mô công nghiệp thực tế. Hệ thống bám line được thiết kế dưới dạng các đường cơ bản như đường thẳng, đường cong, các nút giao không quá phức tạp.

Phần xử lý ảnh tập trung vào các bài toán phân loại ở mức cơ bản đến trung bình kết hợp thêm cùng các mô hình học máy cơ bản, chưa đi sâu vào các mô hình học sâu phức tạp. Ngoài ra, đề tài chưa xét đến các yếu tố môi trường phức tạp như ánh sáng thay đổi mạnh, nhiễu lớn hoặc hệ thống hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

## MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Các mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài:

- Nghiên cứu mô hình động học và nguyên lý hoạt động của robot di động sử dụng cơ cấu vi sai, từ đó xây dựng thuật toán điều khiển giúp robot di chuyển ổn định và bám line chính xác.

- Thiết kế và chế tạo mô hình robot 3 bánh hoàn chỉnh, bao gồm phần cơ khí, hệ thống truyền động và các mạch điều khiển như: Arduino, Raspberry Pi 4,...

- Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý ảnh bằng camera,  sử dụng các mô hình học máy để nhận dạng và phân loại sản phẩm dựa trên các đặc trưng như màu sắc, hình dạng hoặc nhãn.

- Tích hợp hệ thống điều khiển chuyển động và xử lý ảnh thành một hệ thống thống nhất, xử lý các bài toán về giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính nhúng. Đảm bảo robot vừa có thể di chuyển theo line vừa thực hiện phân loại sản phẩm trong quá trình hoạt động.

- Thử nghiệm, đánh giá hiệu năng của hệ thống thông qua các tiêu chí như độ chính xác bám line, tốc độ xử lý, khả năng phân loại và tính ổn định khi vận hành.

## PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

## DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## TỔNG QUAN VỀ ROBOT DI ĐỘNG TỰ HÀNH

Robot di động tự hành là một đề tài không mới nhưng cũng đầy sức hấp dẫn và quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật robot, đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống robot có khả năng tự di chuyển trong môi trường mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ con người. Không giống như các robot công nghiệp truyền thống thường được cố định tại một vị trí nhất định, robot di động có khả năng thay đổi vị trí linh hoạt, xử lý các tình huống ở phạm vi rộng do đó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất tự động, vận chuyển hàng hóa, y tế, nông nghiệp và dịch vụ. Sự phát triển của robot di động tự hành gắn liền với tiến bộ trong các lĩnh vực như điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo,…

Một hệ thống robot di động tự hành điển hình bao gồm nhiều thành phần quan trọng. Trước hết là hệ thống cơ khí, bao gồm khung robot, bánh xe, động cơ và cơ cấu truyền động, quyết định khả năng di chuyển và tải trọng của robot. Tiếp theo là hệ thống cảm biến, đóng vai trò thu thập thông tin từ môi trường xung quanh, bao gồm các loại cảm biến như cảm biến hồng ngoại, cảm biến từ, encoder đo tốc độ bánh xe và camera. Dữ liệu từ các cảm biến này sẽ được truyền về bộ điều khiển trung tâm để xử lý. Bộ điều khiển, thường là vi điều khiển như Arduino hoặc máy tính nhúng Raspberry Pi 4, có nhiệm vụ thực hiện các thuật toán điều khiển và đưa ra tín hiệu điều khiển tới các cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, nguồn năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoạt động và hiệu suất của robot.

Về phương thức di chuyển, robot di động có thể được phân loại thành nhiều dạng khác nhau như robot bánh xe, robot bánh xích và robot chân. Trong đó, robot bánh xe là loại phổ biến nhất nhờ cấu trúc đơn giản, hiệu suất cao và dễ điều khiển. Một trong những mô hình điển hình là robot sử dụng cơ cấu dẫn động vi sai, trong đó hai bánh xe chủ động được điều khiển độc lập, cho phép robot thay đổi hướng di chuyển bằng cách điều chỉnh tốc độ tương đối giữa hai bánh. Đối với robot 3 bánh, cấu hình gồm hai bánh chủ động và một bánh tự do giúp giảm độ phức tạp cơ khí, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng cân bằng và linh hoạt trong quá trình di chuyển. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các bài toán bám line trong môi trường có cấu trúc định sẵn.

Để đạt được khả năng tự hành, robot cần được trang bị các thuật toán điều khiển phù hợp. Các phương pháp điều khiển kinh điển như PID thường được sử dụng rộng rãi nhờ tính đơn giản và hiệu quả trong việc giảm sai số và ổn định hệ thống.

Một yếu tố không thể thiếu trong robot di động hiện đại là khả năng nhận thức môi trường. Điều này được thực hiện thông qua việc tích hợp các kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy tính và trang bị các cảm biến. Việc sử dụng các cảm biến dò line, cảm biến tiệm cận,… robot có thể tự động di chuyển theo vạch kẻ được thiết kế sẵn và phát hiện các các vật thể khi đến gần, song song với đó là sự hoạt đông hiệu quả của kỹ thuật xử lý ảnh, giúp robot có thể phát hiện được màu sắc, hình dạng của vật thể, từ đó can thiệt vào hệ thống điều khiển để robot có thể đưa ra các quyết định chính xác.

Tùy theo mức độ tự động hóa, robot di động tự hành có thể được chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Ở mức cơ bản, robot có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như bám line hoặc tránh vật cản dựa trên các cảm biến đơn giản. Ở mức trung bình, robot có thể kết hợp nhiều cảm biến để cải thiện khả năng nhận thức và đưa ra quyết định chính xác hơn. Ở mức cao, các hệ thống robot có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như xây dựng bản đồ môi trường và tự định vị. Tuy nhiên, các hệ thống này thường yêu cầu phần cứng mạnh và thuật toán phức tạp.

Trong phạm vi của đề tài này, robot di động được phát triển ở mức tự hành cơ bản đến trung bình, tập trung vào khả năng bám line chính xác và tích hợp xử lý ảnh để phân loại sản phẩm. Đây là một hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đặc biệt trong các hệ thống sản xuất tự động quy mô nhỏ và vừa, nơi yêu cầu chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành. Việc kết hợp giữa điều khiển chuyển động và xử lý ảnh không chỉ giúp nâng cao chức năng của robot mà còn tạo nền tảng cho các nghiên cứu phát triển trong tương lai, hướng tới các hệ thống robot thông minh và tự động hóa toàn diện.

Nhìn chung, robot di động tự hành là một lĩnh vực đa ngành, kết hợp giữa cơ khí, điện tử, điều khiển và trí tuệ nhân tạo. Sự phát triển của lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh trong thời đại công nghiệp hiện đại.

## PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA ROBOT VI SAI

## PHƯƠNG PHÁP DÒ LINE CHO ROBOT

## TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

## PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VẬT THỂ BẰNG CAMERA

## GIỚI THIỆU CÁC PHẦN CỨNG SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

### Arduino Nano

Arduino Nano là một board vi điều khiển nhỏ gọn, sử dụng chip ATmega328P, được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng và robot nhờ kích thước nhỏ, chi phí thấp và dễ sử dụng. Board hoạt động với xung nhịp 16 MHz, có 14 chân digital I/O (trong đó 6 chân PWM) và 8 chân analog, hỗ trợ các giao tiếp như UART, SPI và I2C.

Arduino Nano có thể cấp nguồn qua cổng USB, type C hoặc nguồn ngoài, thuận tiện cho các hệ thống robot di động. Trong đề tài này, Arduino Nano được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ, giúp robot hoạt động ổn định và bám line chính xác.

Arduino nano

Thông số kỹ thuật:

- Microcontroller: ATmega328

- Operating Voltage: 5VDC Input

- Voltage: 7~12 VDC

- Flash Memory: 32 KB of which 2 KB used by bootloader

- SRAM: 2 KB

- Clock Speed: 16 MHz

- Analog IN Pins: 8

- EEPROM: 1 KB

- DC Current per I/O Pins: 40 mA (I/O Pins)

- Digital I/O Pins: 22 (6 of which are PWM)

- PWM Output: 6

- Power Consumption: 19 mA

- PCB Size: 18 x 45 mm

- Weight: 7g

### Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 là một máy tính nhúng nhỏ gọn, có hiệu năng cao, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và xử lý ảnh. Board sử dụng vi xử lý ARM Cortex-A72 (4 nhân) với xung nhịp lên đến 1.5 GHz, đi kèm các tùy chọn RAM từ 2GB đến 8GB, đáp ứng tốt các tác vụ tính toán phức tạp.

Raspberry Pi 4 hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth và GPIO, cho phép kết nối dễ dàng với các thiết bị ngoại vi như camera, cảm biến và vi điều khiển. Đặc biệt, thiết bị có thể chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS, hỗ trợ lập trình bằng nhiều ngôn ngữ như Python, C/C++ và tích hợp tốt với các thư viện xử lý ảnh như OpenCV.

Trong đề tài này, Raspberry Pi 4 được sử dụng để xử lý ảnh và thực hiện các thuật toán phân loại sản phẩm từ dữ liệu camera. Nhờ khả năng xử lý mạnh và linh hoạt, thiết bị đóng vai trò trung tâm trong việc nhận dạng và đưa ra quyết định cho hệ thống.

Rasperry Pi 4

Thông số kỹ thuật:

- Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

- 4GB LPDDR4-2400 SDRAM (depending on model)

- 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE

- Gigabit Ethernet

- 2 USB 3.0 ports / 2 USB 2.0 ports

- Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with previous boards)

- 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)

- 2-lane MIPI DSI display port

- 2-lane MIPI CSI camera port

- 4-pole stereo audio and composite video port

- H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)

- OpenGL ES 3.0 graphics

- Micro-SD card slot for loading operating system and data storage

- 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*)

- 5V DC via GPIO header (minimum 3A*)

- Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT)

- Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient

### Driver A4988

A4988 Stepper Motor Driver là module điều khiển động cơ bước nhỏ gọn, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống robot và máy CNC mini nhờ khả năng điều khiển chính xác và dễ tích hợp. Driver này cho phép điều khiển động cơ bước thông qua hai tín hiệu chính là STEP (xung bước) và DIR (chiều quay), giúp đơn giản hóa quá trình điều khiển.

A4988 hỗ trợ nhiều chế độ vi bước (microstepping) như full step, 1/2, 1/4, 1/8 và 1/16 bước, giúp tăng độ mịn và độ chính xác trong chuyển động của động cơ. Ngoài ra, module còn tích hợp chức năng giới hạn dòng, bảo vệ quá nhiệt và ngắn mạch, giúp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Trong đề tài này, driver A4988 được sử dụng để điều khiển động cơ bước, cho phép kiểm soát chính xác vị trí và tốc độ quay của bánh xe. Nhờ đó, hệ thống robot có thể di chuyển ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu điều khiển.

Driver A4988

Thông số kỹ thuật:

- Model: HR4988 Stepper Motor Driver (A4988 compatible)

- Công suất ngõ ra lên tới 35V, dòng đỉnh 2A.

- Có 5 chế độ: full bước, 1/2 bước, 1/4 bước, 1/8 bước, 1/16 bước

- Điểu chỉnh dòng ra bằng triết áp, nằm bên trên Current Limit = VREF × 2.5

- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt.

### Động cơ bước

Động cơ bước (size 42 hoặc Step 42) là loại động cơ bước phổ biến trong các hệ thống robot và tự động hóa nhờ độ chính xác cao và khả năng điều khiển vị trí tốt. Động cơ có kích thước mặt bích khoảng 42 mm, hoạt động theo nguyên lý chia chuyển động quay thành các bước rời rạc.

Động cơ Step 42 thường có góc bước cơ bản 1.8° (tương đương 200 bước/vòng/360°), cho phép điều khiển chính xác vị trí và tốc độ quay. Khi kết hợp với driver như A4988 Stepper Motor Driver, động cơ có thể hoạt động ở chế độ vi bước, giúp chuyển động mượt hơn và giảm rung.

Trong đề tài này, động cơ bước Step 42 được sử dụng để điều khiển chuyển động của robot, đảm bảo độ chính xác và ổn định trong quá trình vận hành. Nhờ đặc tính dễ điều khiển và độ tin cậy cao, đây là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống yêu cầu điều khiển vị trí chính xác.

Động cơ step 42

Thông số kỹ thuật

- Model: Stepper Motor Usongshine 17HS4401

- Loại động cơ bước: 2 Phase

- Bước: 1.8°

- Chuẩn kết nối: XH2.54 6P

- Đường kính trục 5mm.

- Kích thước: 42x42x40mm

### Camera

### Cảm biến dò line

TCRT5000 Line Follower Sensor là cảm biến hồng ngoại phản xạ, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống robot bám line nhờ cấu tạo đơn giản, giá thành thấp và dễ sử dụng. Cảm biến gồm một diode phát hồng ngoại (IR LED) và một phototransistor thu, hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ ánh sáng từ bề mặt.

Khi cảm biến đặt gần bề mặt, ánh sáng hồng ngoại phát ra sẽ phản xạ lại tùy thuộc vào màu sắc của vật thể. Bề mặt sáng (như màu trắng) phản xạ mạnh, trong khi bề mặt tối (như vạch đen) hấp thụ ánh sáng, dẫn đến tín hiệu thu được khác nhau. Dựa vào sự thay đổi này, cảm biến có thể phân biệt được vạch line và nền.

Trong đề tài này, cảm biến TCRT5000 được sử dụng để phát hiện và bám theo đường line. Tín hiệu từ cảm biến sẽ được đưa về vi điều khiển để xử lý và điều chỉnh tốc độ động cơ, giúp robot di chuyển chính xác theo quỹ đạo đã định.

Cảm biến dò line

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3.3~5VDC

- Khoảng cách phát hiện: 10~15mm.

- Ngõ ra dạng tín hiệu số Digital TTL dễ dàng kết nối với Vi điều khiển.

- Có LED hiện thị ngõ ra cho từng cảm biến.

- Kích thước:19 x 96mm

### Cảm biến tiệm cận

Inductive Proximity Sensor là loại cảm biến dùng để phát hiện vật thể kim loại mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý tạo ra từ trường và phát hiện sự thay đổi của từ trường khi có vật kim loại tiến lại gần.

Khi vật kim loại nằm trong vùng phát hiện, từ trường của cảm biến sẽ bị biến đổi, từ đó tạo ra tín hiệu điện ở đầu ra. Tín hiệu này có thể được đưa về vi điều khiển để xử lý và đưa ra các hành động phù hợp. Cảm biến tiệm cận từ thường có độ bền cao, hoạt động ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn, ánh sáng hay môi trường xung quanh.

Trong đề tài này, cảm biến tiệm cận từ được sử dụng để phát hiện vật thể kim loại hoặc xác định vị trí khi robot di chuyển, hỗ trợ quá trình phân loại hoặc dừng đúng vị trí.

Cảm biến tiệm cận từ

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 10~30VDC.

- Khoảng cách bắt của cảm biến: 5mm

- Ngõ ra thường mở (NO) NPN (Ngõ ra chỉ có mức thấp 0VDC, cần được kéo trở lên  mức điện áp cao phù hợp với thiết bị cần giao tiếp).

- Vỏ bằng nhựa ABS.

- Kích thước: 18 x 18 x 35mm

### Servo và cơ cấu tay gắp

Động cơ servo Servo MG995- MG996 là loại động cơ servo có mô-men xoắn lớn, thường được sử dụng trong các ứng dụng robot cần lực kéo mạnh như tay gắp hoặc cơ cấu nâng hạ. Servo hoạt động theo nguyên lý điều khiển góc quay thông qua tín hiệu PWM, cho phép điều chỉnh chính xác vị trí trong khoảng từ 0° đến 180°. Với mô-men xoắn lớn (khoảng 9–12 kg·cm tùy phiên bản).

Trong đề tài này, servo được sử dụng để điều khiển cơ cấu tay gắp. Cơ cấu tay gắp được thiết kế dạng cơ cấu liên kết khớp (linkage), giúp chuyển đổi chuyển động quay của servo thành chuyển động đóng/mở của hai ngàm kẹp. Thiết kế này giúp tăng lực kẹp và đảm bảo vật thể được giữ chắc trong quá trình di chuyển.

Khi servo quay, các thanh liên kết sẽ truyền động đến hai má kẹp, làm chúng đóng lại để giữ vật hoặc mở ra để thả vật. Nhờ sự kết hợp giữa servo mô-men lớn và cơ cấu cơ khí hợp lý, hệ thống có thể thực hiện thao tác gắp – thả một cách ổn định và chính xác.

Cơ cấu tay gắp

Động cơ Servo MG995-MG996

Thông số kĩ thuật servo MG995- MG996

- Model: MG995.

- Điện áp hoạt động: 4.8-7.2V DC.

- Dòng tiêu thụ: ~500mA-1000mA (tùy tải).

- Lực kéo:

  - 13kg.cm tại 4.8V.

  - 15kg.cm tại 6V.

- Tốc độ quay:

  - 0.17s/60° tại 4.8V.

  - 0.13s/60° tại 6V.

- Góc quay: 0-180°.

- Kích thước: 40.7 x 19.7 x 42.9mm.

- Trọng lượng: ~55g.

- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C.

# THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

## THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG ROBOT

## THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ CỦA ROBOT

### Khung robot

### Hệ thống truyền động

### Cơ cấu tay gắp

## THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN

### Sơ đồ kết nối Arduino

### Sơ đồ kết nối Raspberry Pi

### Kết nối các cảm biến

## THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG ROBOT

# THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

## THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ROBOT BÁM LINE

## THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN VẬT THỂ BẰNG AI

## THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VẬT THỂ

## THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TAY GẮP

## LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA ROBOT

## XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CHO ARDUINO

# THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

## XÂY DỰNG MÔ HÌNH ROBOT THỰC TẾ

## THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG BÁM LINE CỦA ROBOT

## THỬ NGHIỆM NHẬN DIỆN VẬT THỂ BẰNG CAMERA

## THỬ NGHIỆM GẮP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT THỂ

## ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN